자문 의견서

Ⅰ. 자문위원 인적사항

| 성명 | 김현수 |
| --- | --- |
| 소속 | 단국대학교 건축학부 건축공학 전공 |
| 직위 | 부교수 |
| 응답 분야 | ① 대학·연구기관 소속 → 학계 |
| 경력·BIM 실적 | 총 12년 (BIM 8년) / 공공 3건 · 민간 4건 |
| 주요 수행 시설군 | 공공건축 |
| 회신일 | 2026.10.20 |

Ⅱ. 공통 문항 (Q1~Q11 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Q1. 2027년 '300억↑ 기타공사(토목은 구조물 포함)' 확대가 현장에서 가능하겠습니까? | 선택 : ② 선결조건이 충족되면 가능 그렇게 판단하시는 이유 : BIM 기술의 확산과 활용 확대라는 정책 방향에는 충분히 공감함. 다만, 현재는 시설 유형이나 발주기관에 따라 BIM 수행 역량과 활용 수준에 차이가 있으며, 성과품 검수체계와 적정 대가 산정 등도 추가적인 정비가 필요한 상황으로 판단됨. 따라서 2027년부터 적용 대상을 일괄 확대하기보다는 필요한 제도적 기반을 우선 마련하고, 사업 특성에 따라 적용 범위와 요구수준을 단계적으로 확대하는 접근이 바람직할 것으로 판단됨. |
| Q1-2. 현행 방침대로 '27년에 시행할 경우, 가장 우려되는 문제는? | 선택 : 비용 : BIM 대가 산정 기준이 분야별로 달라 사업마다 편차 / 검수 : 성과품 검수 체계·인력 미비 가장 우려되는 문제가 실제로 어떤 형태로 나타날지 적어 주십시오 : BIM 적용이 의무화되더라도 적정한 업무 대가가 확보되지 않으면 기존 설계업무에 추가적인 부담으로 작용할 가능성이 있음. 또한 발주기관의 검수 기준과 전문인력이 충분히 확보되지 않은 상태에서는 BIM 모델의 실질적인 활용보다는 성과품 제출 자체에 집중하는 형식적 운영이 이루어질 우려가 있음. |
| Q2. 확대에 앞서 반드시 갖춰져야 할 것 | 선택 : BIM 설계대가 산정 근거 / 성과품 요구수준의 명확화 (필수/권장) / 성과품 검수 기준·절차 가장 시급한 1개를 고르신다면, 구체적으로 어떤 형태로 마련되어야 합니까? : 가장 시급한 사항은 사업 특성에 따른 BIM 성과품 요구수준을 명확히 하는 것이라고 판단됨. 모든 공종과 시설에 동일한 수준의 BIM을 요구하기보다는 필수적으로 모델링해야 할 대상과 활용 목적을 우선 정하고, 이에 상응하는 대가와 검수 기준을 연계하여 마련할 필요가 있음. |
| Q3. 시설군별·단계별 지금 확대 가능 범위 | 도로(선형) (설계단계 BIM 적용) : △ 도로(선형) (시공단계 연계) : △ 교량 (설계단계 BIM 적용) : △ 교량 (시공단계 연계) : △ 터널·지하구조물 (설계단계 BIM 적용) : △ 터널·지하구조물 (시공단계 연계) : △ 철도(도시철도) (설계단계 BIM 적용) : △ 철도(도시철도) (시공단계 연계) : △ 공공건축 (설계단계 BIM 적용) : ○ 공공건축 (시공단계 연계) : △ 상·하수도 (설계단계 BIM 적용) : − 상·하수도 (시공단계 연계) : − 하천·치수 (설계단계 BIM 적용) : − 하천·치수 (시공단계 연계) : − 공동구·지하시설물 (설계단계 BIM 적용) : − 공동구·지하시설물 (시공단계 연계) : − |
| Q3-2. 총공사비 구간별 '27년 BIM 적용 가능성 | 300억~500억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 500억~1,000억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 1,000억 이상 : ○ 지침 예시 수준으로 가능 구간별로 판단이 다르다면 그 이유 : 공사비 규모가 클수록 BIM 전문인력과 시스템을 확보하기 위한 여건은 상대적으로 양호할 수 있음. 그러나 BIM 적용의 적정 수준은 공사비뿐 아니라 구조적 복잡성, 공종 간 간섭 및 활용 목적에 따라 달라질 수 있음. 따라서 중소규모 공사는 핵심 구조물과 주요 간섭 검토부터 적용하는 것이 현실적이라고 판단됨. |
| Q4. Q3에서 ×로 표시하신 시설군(설계단계·시공단계 모두)은 무엇이 문제입니까? | 시설군과 단계(설계·시공)를 함께 적어 주십시오. 표준·라이브러리 부재, 발주 관행, 모델 활용처 부족 등 구체적인 사유 : 특정 시설군의 BIM 적용이 기술적으로 불가능하다고 보기는 어려움. 다만, 일부 시설은 표준 라이브러리와 속성정보 체계, 시공단계 활용 목적 등이 충분히 정립되지 않았을 가능성이 있으므로 적용 범위에 대한 사전 검토가 필요함. 특히 설계단계 모델이 시공 및 유지관리 단계까지 연계될 수 있는지 확인할 필요가 있음. |
| Q5. '27년 적용 대상 기준으로 가장 적절한 안은? | 1순위 : (다) C안 — 500억↑(타당성조사 대상)부터, 토목은 교량·지하구조물 등 주요 구조물 포함 공사 2순위 : (가) A안(대상·시기 유지, 요구수준 단계화) — 300억↑ 기타공사, 토목은 구조물 포함, 상세수준은 주요 구조물 중심으로 시작해 단계 상향 1순위로 고르신 이유와, 그 안의 예상되는 부작용 : 초기에는 비교적 규모가 큰 사업과 주요 구조물이 포함된 사업을 중심으로 BIM 적용을 확대하는 것이 현실적이라고 판단됨. 이를 통해 발주 및 검수 경험을 축적한 후 적용 대상을 확대하면 제도 시행 초기의 혼란을 줄일 수 있을 것으로 기대됨. 다만, 금액 기준만으로 대상 사업을 제한할 경우 BIM 활용 효과가 큰 중소규모 사업이 제외될 수 있으므로, 사업 특성에 따라 탄력적으로 적용할 수 있는 예외 기준을 함께 마련할 필요가 있음. |
| Q6. 적용 확대 방식으로 어느 것이 현실적입니까? | 선택 : ④ 금액 구간과 요구수준을 교차 적용 (독일 연방건축 사례) 선택하신 이유와, 서울시에 적용할 때 유의할 점 : 단순히 공사비 기준을 단계적으로 낮추는 방식보다는 공사 규모와 사업 특성에 따라 BIM 적용 범위 및 요구수준을 차등화하는 방식이 현실적이라고 판단됨. 초기에는 구조적 복잡성이 높거나 공종 간 간섭이 많은 부분을 중심으로 적용하고, 검증된 성과를 바탕으로 활용 범위를 확대하는 것이 바람직함. 이때 기준이 지나치게 복잡해지지 않도록 발주기관이 쉽게 적용할 수 있는 표준적인 판단 기준을 제시할 필요가 있음. |
| Q7. 총공사비 300억 원 기준선은 타당합니까? | 선택 : ② 더 높은 금액이 적절하다 선택 : 구조물의 복잡도 (지하·복합구조 등) / 관련 공종의 수 500 |
| Q8. '29년 '100억↑ 건축공사' 단계는 어떻게 보십니까? | 선택 : ④ 판단 곤란 |
| Q9. 국가(28년)보다 서울시가 1년 앞선('27년) 확대, 어떻게 보십니까? | 서울시의 발주·공사관리·유지관리 여건을 고려하여 기재해 주십시오. : 서울시가 스마트건설 활성화를 선도한다는 측면에서 정책적 의미가 있다고 판단됨. 다만, 국가 차원의 관련 기준 정비와 현장 적용 여건이 충분히 확보되지 않은 상황에서 확대 일정을 앞당길 경우 발주기관과 수행업체 모두에게 부담이 발생할 수 있음. 따라서 서울시가 선도적인 시범사업을 추진하는 것은 바람직하지만, 전면적인 의무 적용 확대는 국가 정책과의 정합성 및 시범사업 성과를 고려하여 신중하게 결정할 필요가 있음. |
| Q10. 국토부 후속 기준(대가·설계도서 기준 등) 미정비가 현장에 주는 영향 | 선택 : 크다 현재 기준으로 처리하기 어려웠던 분야·업무가 있다면 적어 주십시오. : BIM 모델의 성과품 인정 범위, 업무별 대가 산정 및 검수 기준이 명확하지 않을 경우 발주기관마다 서로 다른 요구조건을 제시할 가능성이 있음. 특히 BIM 모델과 기존 2D 설계도서의 관계, 추가 업무에 대한 적정 대가, 설계변경 시 모델 수정 책임 등에 대한 기준이 정리될 필요가 있다고 판단됨. |
| Q11. 타 발주기관(LH·SH·도로공사·국가철도공단 등) BIM 과업 수행 경험 | 선택 : 있음 BIM 업무 대가 수준 : 비슷 성과품 요구수준 : 비슷 검수의 엄격성 : 비슷 과업 수행 기간의 여유 : 비슷 수행 기관 (해당 시) : 국토안전관리원 가장 크게 달랐던 점과, 서울시가 참고할 만한 부분 : 해당사항 없음 |

Ⅲ. BIM의 경제성에 대한 판단 (E1~E6 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| E1. BIM 적용 시 설계 실제 투입(공수) 증가 수준 | 선택 : ⑤ 판단 곤란 |
| E2. BIM으로 착공 전 발견되는 설계오류 규모 | 선택 : ⑤ 판단 곤란 선택 : 터널·지하 / 공공건축 1건당 착공 전 발견 간섭·오류 건수 : 판단곤란 오류 1건이 착공 후 발견 시 설계변경 증액 : 판단곤란 |
| E3. 공공이 감수할 만한 추가비용의 한계 | 선택 : ② 설계비 10% 추가까지 |
| E4. 확대가 경제적으로 타당해지는 시점 | 선택 : ② 2~3년 후 그렇게 보시는 근거 (업계 여건·기술·기준 정비 등) : BIM 관련 기술과 인력의 활용 여건은 점진적으로 개선될 것으로 기대되지만, 비용과 편익의 균형은 기술 발전만으로 확보되기 어려움. 향후 2~3년간 표준화, 대가체계 정비 및 시범사업 성과 분석이 병행된다면 확대 적용의 경제적 타당성을 보다 합리적으로 판단할 수 있을 것으로 보임. |
| E5. BIM 대가(별도 추가 대가) 지급이 맞다고 보십니까? | 선택 : ① 필요 — 추가 업무이므로 별도 대가 필요 그렇게 판단하시는 이유 (대가가 있을 때와 없을 때 현장 차이) : BIM 적용에 따라 모델 작성, 속성정보 입력, 간섭검토 및 성과품 관리 등 기존 설계업무와 구분되는 추가 업무가 발생할 수 있음. 이에 대한 적정 대가가 확보되지 않으면 수행업체의 부담이 증가하고 성과품 품질에도 영향을 미칠 수 있음. 따라서 업무 범위와 요구수준에 상응하는 합리적인 대가 산정체계가 필요하다고 판단됨. |
| E6. (대가가 필요하다고 보시는 경우) BIM 대가는 어떻게 다루는 것이 맞습니까? | 선택 : ① 별도 대가기준이 반드시 필요 |

Ⅳ-2. 시공 분야 문항 (C1~C7)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| C1. 설계단계 BIM 성과품을 시공에서 실제 활용? | 선택 : 간섭검토·시공성 사전 확인 / 물량·기성(5D) 산출 |
| C2. 활용하지 못했다면, 무엇이 문제였습니까? | 상세수준·정확도·납품 형식·인계 시점 등 : 상세수준이나 property 미입력 등의 이유 등이 미활용의 원인입니다. 활용하려면 무엇이 달라져야 합니까? : 상세수준과 property 그리고 단순 지오메트리가 아닌 파라메트릭 디자인 개념을 가진 모델러가 필요함. |
| C3. BIM으로 잡아낸 오류의 효과는 어디에, 어떤 형태로 남습니까? | 선택 : 부서·주체별로 흩어짐 / 산정 기준이 없음 선택 : 검출 건수·유형 / 변경 회피 추정액 착공 전 오류 검출 효과 체감 : 다소 결과가 기록되는 곳 : 사내 문서만 기억에 남는 사례 (사업명 생략 가능) : 오류를 고치고 나면 보고서를 따로 작성해야 하는데, 이게 오히려 불편함을 가중함. |
| C4. 설계 BIM을 시공에 쓰기 위한 추가 부담·현장 여건 | 재모델링 필요 정도 : 전면 재작업 추가 비용 부담 주체 : 시공사 자체 부담 공사비에 BIM 단가가 없을 때 : 최소 수준만 시공 BIM 수행 방식 : 혼합 발주처 감독·CM기술인의 BIM 역량 : 매우 부족 |
| C5. 300억~1,000억 규모 공사에 BIM을 적용할 때 가장 큰 애로 | 선택 : 발주자 요구수준 불명확 / 설계 BIM 품질이 낮아 재작업 이 규모에서 대형사업과 결정적으로 다른 점 : 공사비 단가가 미계상이 가장 크지만 잘 안되는 이유는 대형 사업과 동일함. |
| C6. 시공사가 BIM을 의무가 아니라 필요해서 쓰게 하려면? | 예: BIM 성과를 시공상세도·검측 문서로 인정, 발주처 지원환경, 감독·감리 BIM 역량 등 : BIM 성과를 시공상세도·검측 문서로 인정해주고, 이 과정을 자동으로 문서화 하는 기술개발이 필요. |
| C7. 시공단계 BIM의 비용 대비 효과가 가장 큰 공종 | 선택 : 지장물 이설·간섭 구간 / 설비·전기 배관 밀집부 그 공종에서 실제로 어떤 문제를 미리 잡을 수 있었는지 : 공종의 분석에 도움이 될 것으로 판단됨. |

Ⅳ-5. 학계 분야 문항 (R1~R7)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| R1. 금액 기준 단계적 하향 방식의 국제 동향 적절성 | 선택 : ① 적절 — 금액 기준이 가장 명확 판단 근거 (참고 국가·기관 사례) : 논리적으로는 시설군이나 사업 특성이 더 좋은 요소이지만, 결국 제도 시행이라는 측면에서 금액이 가장 적합함. |
| R2. BIM 적용 효과 검증 지표 | 선택 : 간섭·오류 검출 및 조치 건수 / 시공 재작업·클레임 / 유지관리 단계 정보 활용도 선택 지표를 서울시 사업에서 실제 수집하려면 어떻게 측정·기록? : 실질적인 측면에서 원설계안과 실제 시공상세 등에 대한 비교 검토서를 제출하라고 할 필요가 있으며, 해당 수행의 대가를 설계사에게 받게 만들어주는 방안이 현실적임. |
| R3. 서울시 다음 확대 단계 판단을 위한 평가 설계 | 적용/미적용 비교, 사전·사후 비교, 사례 연구 등 방법과 최소 사례 수·관측 기간 : 우수사례나 best practice 등을 확보 |
| R4. BIM 대가의 근거로 타당한 것 | 선택 : ① 추가 업무량 (투입 공수·경비) 그 원칙을 실제 대가 산정에 적용할 때의 한계 : 생애주기의 가치가 가장 우수하지만, 실제 대가는 추가 업무량으로 하는 것이 맞다고 판단함. |
| R5. BIM 인력 부족 해소를 위한 학계·교육기관 역할 | 선택 : 재직자 재교육·단기 과정 / 공공 발주자(공무원) 교육 현재 대학·연구기관의 BIM 교육·연구 여건과 한계 : 발주자 능력이 매우 부족함. |
| R6. BIM 적용 확대 단계·속도 조정 참고 연구/사례 | 국내외 논문·보고서·제도 사례를 자료명·기관·연도 수준으로. 효과가 제한적이었던 사례도 도움. : 해당 없음. |
| R7. BIM 모델을 설계도서·시공상세도로 인정(2D 대체) 추진 방식 | 선택 : ② 발주기관이 계약 조건으로 먼저 인정, 국가 뒤따라 정비 전제 조건과 관련 법령·기준 개정 시 쟁점 : 발주 기관이 먼저 인정하면 좋겠지만, 이 경우 법의 시행령 등을 위반했다고 감사 가능성있음. |

Ⅴ. 마무리 (Z1~Z5)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Z1. BIM 확산을 위해 공공이 해야 할 일 (각 1줄) | 공공이 준비할 것 : 발주기관의 BIM 운영·검수 역량 확보 및 실무 적용체계 정비 공공이 지원할 것 : 중소업체 BIM 전문인력 양성 및 초기 도입 비용·기술 지원 공공이 제도·기준으로 정할 것 : 사업 규모·특성별 BIM 적용 범위, 적정 대가 및 성과품 검수 기준 명확화 |
| Z2. 본 연구의 로드맵 조정(안)에 반드시 담겨야 한다고 보시는 것 | BIM 확대의 필요성과 정책적 방향에는 공감하나, 현시점에서 적용 대상과 시기를 일률적으로 확대하는 것에는 다소 신중한 접근이 필요하다고 판단됨. 특히 발주기관의 검토 역량, 수행업체의 기술 수준, 적정 대가 및 성과품 활용체계 등이 충분히 마련되지 않은 상태에서 의무화를 확대할 경우 형식적인 BIM 적용에 그칠 우려가 있음. 따라서 당초 로드맵의 기본 방향은 유지하되, 초기에는 적용 효과가 높은 사업을 중심으로 시범 적용하고, 실제 비용·편익과 현장 수용성을 검증한 후 확대 범위와 시기를 조정하는 방식이 바람직함. 무엇보다 정해진 일정에 맞춘 제도 시행보다는 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 여건을 마련하는 데 중점을 둘 필요가 있음. |
| Z3. 2027년 이후 후속 과업에서 우선 다룰 것 | 선택 : 국가 대가기준 정비 건의·준용기준 정리 / 성과품 검수 기준·체계 정비 |
| Z4. BIM의 경제적 효과를 수치로 보여 주는 국내외 사례 | 기관·사업명 또는 보고서명 수준으로 충분 : - |
| Z5. 추가 협조 가능 여부 | 선택 : 대면 가능 |

2026.10.20

자문위원 : 단국대학교 건축학부 건축공학 전공 부교수  김현수  (서명 생략·전자 제출)