자문 의견서

Ⅰ. 자문위원 인적사항

| 성명 | 이건탁 |
| --- | --- |
| 소속 | (주)KCMC |
| 직위 | 이사 |
| 응답 분야 | ③ 설계·감리 업무 없이 BIM 모델링·컨설팅·SW가 주업인 업체 소속 → BIM 전문업계 |
| 경력·BIM 실적 | 총 19년 (BIM 6년) / 공공 13건 · 민간 0건 |
| 주요 수행 시설군 | 도로, 교량, 터널, 철도, 기타 / 산업단지 조상사업 |
| 회신일 | 2026.10.26 |

Ⅱ. 공통 문항 (Q1~Q11 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Q1. 2027년 '300억↑ 기타공사(토목은 구조물 포함)' 확대가 현장에서 가능하겠습니까? | 선택 : ② 선결조건이 충족되면 가능 그렇게 판단하시는 이유 : BIM 확대 방향에는 동의하나, 과업지시서와 BEP의 요구사항을 부재별 모델링 범위와 검수 기준으로 구체화하고, 설계자료의 제공·변경 일정을 고려한 수행기간과 추가 업무 처리 기준을 마련할 필요가 있다고 판단됨. |
| Q1-2. 현행 방침대로 '27년에 시행할 경우, 가장 우려되는 문제는? | 선택 : 이행 담보 : BIM 평가·확인 장치 미비 (형식적 이행) / 기타 기타 (서술) : 설계 일정에 연계한 BIM 수행기간 부족 가장 우려되는 문제가 실제로 어떤 형태로 나타날지 적어 주십시오 : 설계 일정과 연계한 BIM 수행기간과 실제 활용 여부를 확인하는 절차가 충분히 마련되지 않은 상태에서 적용 대상만 확대하면, 설계정보 확정 이후 모델 작성과 수정 작업이 짧은 기간에 집중되고 실제 설계 검토나 시공 활용보다 납품을 위한 성과품 작성에 그칠 우려가 있음. |
| Q2. 확대에 앞서 반드시 갖춰져야 할 것 | 선택 : 성과품 요구수준의 명확화 (필수/권장) / 성과품 검수 기준·절차 / 기타 기타 (서술) : 설계 일정과 연계한 적정 BIM 수행기간 확보 및 변경·추가 업무 처리 기준 마련 가장 시급한 1개를 고르신다면, 구체적으로 어떤 형태로 마련되어야 합니까? : 성과품 요구수준의 명확화가 가장 시급한 문제라고 생각함. 과업지시서와 BEP에 LOD가 명시되어 있어도 실제 부재별 모델링 범위와 상세수준에 대한 해석은 발주기관·담당자·사업마다 차이가 있으므로, 활용 목적에 따른 필수 모델링 대상과 상세수준 및 생략 가능한 요소를 구체적으로 정하고 검수 기준과 연계하여 착수 시 합의할 필요가 있음. 합의 범위를 넘는 추가 요구에 대해서는 비용과 수행기간의 조정 여부를 판단할 수 있는 기준 마련이 필요함. |
| Q3. 시설군별·단계별 지금 확대 가능 범위 | 도로(선형) (설계단계 BIM 적용) : △ 도로(선형) (시공단계 연계) : △ 교량 (설계단계 BIM 적용) : ○ 교량 (시공단계 연계) : ○ 터널·지하구조물 (설계단계 BIM 적용) : ○ 터널·지하구조물 (시공단계 연계) : ○ 철도(도시철도) (설계단계 BIM 적용) : △ 철도(도시철도) (시공단계 연계) : △ 공공건축 (설계단계 BIM 적용) : − 공공건축 (시공단계 연계) : − 상·하수도 (설계단계 BIM 적용) : △ 상·하수도 (시공단계 연계) : △ 하천·치수 (설계단계 BIM 적용) : − 하천·치수 (시공단계 연계) : − 공동구·지하시설물 (설계단계 BIM 적용) : △ 공동구·지하시설물 (시공단계 연계) : △ |
| Q3-2. 총공사비 구간별 '27년 BIM 적용 가능성 | 300억~500억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 500억~1,000억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 1,000억 이상 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 구간별로 판단이 다르다면 그 이유 : 공사비 규모에 관계없이 초기에는 주요 구조물 중심으로 적용하는 것이 현실적이라고 판단되며, 실제 수행 부담은 공사비뿐 아니라 구조물의 복잡도와 관련 공종의 수, 설계정보 확정 시점 및 요구 상세수준에 따라 달라지므로 이를 함께 고려할 필요가 있음. |
| Q4. Q3에서 ×로 표시하신 시설군(설계단계·시공단계 모두)은 무엇이 문제입니까? | 시설군과 단계(설계·시공)를 함께 적어 주십시오. 표준·라이브러리 부재, 발주 관행, 모델 활용처 부족 등 구체적인 사유 : Q3에서 설계단계와 시공단계 모두 ‘× 곤란’으로 판단한 시설군은 없음. 다만 ‘△ 조건부’로 응답한 도로(선형), 철도(도시철도), 상·하수도, 공동구·지하시설물은 활용 목적에 맞는 모델링 범위와 상세수준을 사전에 합의하고, 설계자료의 제공 시점과 변경에 따른 수정기간을 확보할 필요가 있음. 시공단계에서 활용하기 위해서는 설계 모델의 인계 범위와 시점을 정하고, 현장 활용에 필요한 보완 업무를 명확히 할 필요가 있음. 공공건축과 하천·치수는 직접 경험과 판단 근거가 충분하지 않아 ‘판단 곤란’으로 응답하였음. |
| Q5. '27년 적용 대상 기준으로 가장 적절한 안은? | 1순위 : (가) A안(대상·시기 유지, 요구수준 단계화) — 300억↑ 기타공사, 토목은 구조물 포함, 상세수준은 주요 구조물 중심으로 시작해 단계 상향 2순위 : (마) 300억↑ 중 제외 유형을 열거하여 한정 (유지보수·설비 단독 등) 1순위로 고르신 이유와, 그 안의 예상되는 부작용 : 1순위 이유 : BIM 확대 방향은 유지하되 초기에는 교량·터널 등 주요 구조물에 필요한 상세수준을 우선 확보하는 방식이 현실적이라고 판단되며, 이들 구조물은 입체적인 형상과 부재 간 접속 관계를 2D 도면만으로 파악하기 어려운 부분이 있어, 3D 시각화를 통해 구조물을 이해하고 관계자 간 의견을 조율하는 데 도움이 될 것으로 판단됨. 예상 부작용: 주요 구조물만 상세화하고 연결되는 토공·배수·설비 등을 지나치게 단순화하면 공종 간 연계 검토가 누락될 수 있으므로, 주요 구조물 선정 기준과 다른 공종의 최소 모델링 수준, 접속·간섭 검토 범위 및 단계 상향 조건에 대한 기준을 함께 마련할 필요가 있음. |
| Q6. 적용 확대 방식으로 어느 것이 현실적입니까? | 선택 : ④ 금액 구간과 요구수준을 교차 적용 (독일 연방건축 사례) 선택하신 이유와, 서울시에 적용할 때 유의할 점 : 금액만 낮춰 대상을 늘리기보다 사업 규모와 복잡도 및 활용 목적에 맞춰 적용 공종과 상세수준을 조정하는 것이 현실적으로 적용 가능한 방식으로 판단되며, 구간별 최소 요구사항을 제시하되 사업별 협의 결과를 반영하여 검수 기준을 마련할 필요가 있음. |
| Q7. 총공사비 300억 원 기준선은 타당합니까? | 선택 : ④ 금액 기준 자체가 적절하지 않다 선택 : 구조물의 복잡도 (지하·복합구조 등) / 관련 공종의 수 |
| Q8. '29년 '100억↑ 건축공사' 단계는 어떻게 보십니까? | 선택 : ④ 판단 곤란 |
| Q9. 국가(28년)보다 서울시가 1년 앞선('27년) 확대, 어떻게 보십니까? | 서울시의 발주·공사관리·유지관리 여건을 고려하여 기재해 주십시오. : 국가보다 1년 먼저 확대하는 것보다는 서울시의 발주·공사관리·유지관리 업무에서 BIM을 실제로 활용할 준비가 되어 있는지가 중요하다고 생각함. 발주 단계에서는 사업별 활용 목적과 모델링 범위, 대가 및 수행기간을 명확히 정하고, 수급자가 성과품 관리시스템에 접속하여 제출과 보완 업무를 처리할 수 있는 환경을 적용 확대 전에 마련할 필요가 있음. 또한 공사관리 단계에서는 발주부서와 감독·감리가 모델을 검토하고 설계변경 사항을 관리할 수 있는 인력과 업무절차를 갖출 필요가 있음. 마찬가지로 유지관리 단계에서도 시설물 관리부서가 필요한 정보를 사전에 정하여 준공 모델에 반영하고 인계받을 수 있도록 준비할 필요가 있으므로, 시범사업에서 이러한 업무 연계가 가능한지 확인하면서 적용 범위를 확대하는 것이 현실적이라고 판단됨. |
| Q10. 국토부 후속 기준(대가·설계도서 기준 등) 미정비가 현장에 주는 영향 | 선택 : 보통 현재 기준으로 처리하기 어려웠던 분야·업무가 있다면 적어 주십시오. : 국토부 기준을 바탕으로 각 발주기관이 사업 특성에 맞는 세부기준을 마련하면 적용 가능한 부분이 있으므로, 후속 기준 미정비만으로 BIM 확대가 어렵다고 보기는 어려움. 다만 대가 산정과 BIM 성과품의 설계도서 활용 등 기관별로 판단하기 어려운 공통사항은 국가 차원의 기준 보완이 필요하며, 모델링 범위와 상세수준 및 검수 절차는 각 발주기관에서 구체적으로 정할 필요가 있다고 판단됨. |
| Q11. 타 발주기관(LH·SH·도로공사·국가철도공단 등) BIM 과업 수행 경험 | 선택 : 있음 BIM 업무 대가 수준 : 비슷 성과품 요구수준 : 비슷 검수의 엄격성 : 서울시보다 높음/많음 과업 수행 기간의 여유 : 비슷 수행 기관 (해당 시) : LH, 국가철도공단, 도로공사 가장 크게 달랐던 점과, 서울시가 참고할 만한 부분 : 참여 사업 기준으로 대가와 요구수준 및 수행기간의 여유는 대체로 비슷하나, 타 기관에서는 별도 일정을 정해 실제 구축한 모델을 화면에 띄우고 세부 내용을 하나씩 확인하는 등 검토가 더 세밀하게 이루어졌으며, 서울시에서도 실제 모델을 중심으로 상세하게 검토하는 방식을 참고할 필요가 있다고 생각함. |

Ⅲ. BIM의 경제성에 대한 판단 (E1~E6 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| E1. BIM 적용 시 설계 실제 투입(공수) 증가 수준 | 선택 : ⑤ 판단 곤란 |
| E2. BIM으로 착공 전 발견되는 설계오류 규모 | 선택 : ⑤ 판단 곤란 선택 : 도로 / 철도 1건당 착공 전 발견 간섭·오류 건수 : 10건↑ 오류 1건이 착공 후 발견 시 설계변경 증액 : 판단곤란 |
| E3. 공공이 감수할 만한 추가비용의 한계 | 선택 : ④ 비용과 무관하게 추진해야 |
| E4. 확대가 경제적으로 타당해지는 시점 | 선택 : ⑤ 시간이 지나도 자연히 해소되지 않음 그렇게 보시는 근거 (업계 여건·기술·기준 정비 등) : BIM은 장기적인 설계·시공 업무 개선을 위해 추진할 필요가 있으나, 확대 자체만으로 경제성이 확보되는 것은 아니므로 요구수준과 검수 기준을 명확히 하고, 반복 수정과 2D 병행 작업의 부담을 줄일 수 있는 업무절차를 함께 마련할 필요가 있다고 판단됨. |
| E5. BIM 대가(별도 추가 대가) 지급이 맞다고 보십니까? | 선택 : ① 필요 — 추가 업무이므로 별도 대가 필요 그렇게 판단하시는 이유 (대가가 있을 때와 없을 때 현장 차이) : 2D 설계와 별도로 모델을 작성하고 부족한 설계정보를 확인하거나 검토 의견에 대응하는 데 인력과 시간이 투입되며, 설계변경이나 추가 요구에 따른 수정도 대부분 기존 계약 안에서 처리하고 있어, 업무 범위에 맞는 별도 대가와 추가 업무의 비용·기간 조정 기준이 필요하다고 판단됨. |
| E6. (대가가 필요하다고 보시는 경우) BIM 대가는 어떻게 다루는 것이 맞습니까? | 선택 : ① 별도 대가기준이 반드시 필요 |

Ⅳ-3. BIM 전문 분야 문항 (B1~B7)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| B1. 서울형 BIM 적용지침의 요구수준 적정성 | 모델 상세수준(LOD) : 적정 개방형 포맷(IFC) 납품 : 적정 속성정보 입력 범위 : 적정 간섭검토·사전평가 범위 : 적정 도면 자동추출 요구 : 적정 성과품 제출 형식·수량 : 적정 |
| B2. 요구수준을 '필수'와 '권장'으로 나눈다면 어떻게 구분? | 선택 : 상시 기준으로 유지 300억 규모 기타공사에 처음 적용한다는 전제로 서술 : 주요 구조물의 형상과 배치, 공통 좌표와 기본 속성 및 공종 간 위치 관계를 확인할 수 있는 모델과 검토 결과를 필수 사항으로 정하고, 그 외 세부 요소의 추가 모델링이나 공정·공사비 연계 등은 실제 활용 계획에 따라 권장 사항으로 구분할 필요가 있음. 다만 해당 사업에 꼭 필요한 항목은 필수로 정하되, 구체적인 작성 범위와 납품 형식은 착수 시 BEP와 검수 기준에 반영할 필요가 있음. |
| B3. 2027년 확대 시 시장 공급 여력 | 선택 : 숙련도 / 시설군별 경험 선택 : 도로 / 철도 공공 BIM 과업 수행 가능 전문업체 : 다소 부족 실무 투입 가능 BIM 전문인력 : 다소 부족 인력 확보에 걸리는 현실적 기간과 단축 방법 : 인력 확보기간을 일률적으로 정하기는 어려우나, 도로·철도는 지형과 선형에 따라 토공·사면·배수시설 등의 형상이 달라 숙련도와 시설별 경험이 필요하므로, 공공에서는 반복 활용 가능한 부재의 표준 BIM 모델과 지형·선형 조건별 적용 예시를 제공하여 업체별 시행착오와 신규 인력의 실무 적응기간을 줄일 필요가 있다고 판단됨. |
| B4. 모델링 단가·기술 여건 추세 | 선택 : 도로 / 철도 5년 전 대비 동일 물량 모델링 부담 : 증가 AI 자동 모델 생성 영향 시점 : 이미 시작 부담이 줄어든다면 어떤 시기·조건에서? 근거와 불확실성 : AI 자동 모델 생성은 이미 활용되기 시작했으나 제출용 성과품으로 사용하기에는 BIM 실무자의 검토와 수정이 필요하며, 도로·철도는 사업마다 지형과 선형 조건이 달라 라이브러리만으로 전체 모델을 작성하기에는 한계가 있음. 반복 활용이 가능한 부재는 표준화하되 현장 조건에 맞게 조정할 수 있는 기능과 생성 모델의 정확도가 확보되어야 작업 부담이 줄어들 것으로 판단됨. |
| B5. 성과품 검수 체계와 데이터 축적 | 선택 : 검출 오류 건수 / 검수 지적사항 선택 : 10건 이상 발주부서 자문회의 형식 검수 실효성 : 충분 관리시스템 자동검수 통과를 이행 기준으로 삼는 방식 : 보완 필요 외부 접속 제한 상태에서 '27년 확대 가능? : 외부망 선행 검증 데이터 축적 후 다음 단계 이행 방식 : 타당 |
| B6. 서울시가 국가 기준을 토대로 자체 마련 가능한 것 | 1순위 : 과업내용서 표준안 2순위 : 검수 기준·체크리스트 3순위 : 대가 준용기준(자체) 1순위 항목이 실제로 효과를 내려면 어떤 형태여야? : 국토부 기본·시행지침을 바탕으로 서울시 사업에 맞는 과업내용서 표준안을 마련하되, 부재별 모델링 범위와 생략 가능한 요소, 설계자료 제공 시점 및 검수 항목을 구체적으로 정하고, 추가 요구나 설계변경에 따른 비용·기간 조정 여부를 판단할 수 있도록 마련할 필요가 있음. |
| B7. BIM 설계대가 기준의 전망 | 선택 : ① 분야별로 계속 신설될 것 발주기관 자체 대가기준 개발·용역 발주 사례 (아는 범위) : 한국도로공사의 BIM 시공상세도 작성 대가 기준안 마련 연구와 LH의 BIM 설계대가 및 인센티브 관련 연구 사례가 있으며, 업무별 투입과 요구수준을 반영한 대가기준 검토가 진행되어 온 것으로 파악됨. |

Ⅴ. 마무리 (Z1~Z5)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Z1. BIM 확산을 위해 공공이 해야 할 일 (각 1줄) | 공공이 준비할 것 : 활용 목적에 따른 모델링 범위와 상세수준 및 검수 기준을 착수 전에 구체적으로 마련할 필요가 있음. 공공이 지원할 것 : 반복 활용 가능한 부재의 표준 BIM 모델과 지형·선형 조건별 적용 예시를 제공하고, 발주 시 BIM 수행에 필요한 기간과 대가를 반영할 필요가 있음. 공공이 제도·기준으로 정할 것 : 발주기관이나 담당자에 따라 모델링 요구사항의 해석이 달라지지 않도록 공종별 필수 작성범위와 상세수준을 구체화하고, 이를 성과품 검수에 동일하게 적용할 수 있는 기준 마련이 필요함. |
| Z2. 본 연구의 로드맵 조정(안)에 반드시 담겨야 한다고 보시는 것 | 적용 시기와 공사비 기준뿐 아니라 모델링 범위와 검수 기준 및 수행기간을 함께 정하고, 주요 구조물부터 적용하되 다른 공종과의 연결 관계를 확인할 수 있는 수준은 확보할 필요가 있음. 수급자가 성과품 관리시스템에 접속할 수 있는 환경을 적용 확대 전에 마련하고, 시설군당 10건 이상의 사례에서 검출 오류와 검수 지적사항을 축적·검토하면서 적용 범위와 상세수준을 단계적으로 높이는 방식이 필요할 것으로 판단됨. |
| Z3. 2027년 이후 후속 과업에서 우선 다룰 것 | 선택 : 성과품 검수 기준·체계 정비 / 발주·입낙찰 제도 개선 |
| Z4. BIM의 경제적 효과를 수치로 보여 주는 국내외 사례 | 기관·사업명 또는 보고서명 수준으로 충분 : 업무 수행 과정에서 접한 사례 중 BIM의 경제적 효과를 정량적 수치와 산정 근거까지 확인한 사례는 없음. |
| Z5. 추가 협조 가능 여부 | 선택 : 유선·화상 가능 연락처 (선택) : 010-6553-8783 |

2026.10.26

자문위원 : (주)KCMC 이사  이건탁  (서명 생략·전자 제출)