자문 의견서

Ⅰ. 자문위원 인적사항

| 성명 | 황재웅 |
| --- | --- |
| 소속 | 현대건설 토목사업본부 |
| 직위 | 책임매니저 |
| 응답 분야 | ② 건설업체(시공사) 소속 → 시공 |
| 경력·BIM 실적 | 총 20년 (BIM 16년) / 공공 30건 · 민간 10건 |
| 주요 수행 시설군 | 도로, 교량, 터널, 철도, 상하수도 |
| 회신일 | 2026.10.20 |

Ⅱ. 공통 문항 (Q1~Q11 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Q1. 2027년 '300억↑ 기타공사(토목은 구조물 포함)' 확대가 현장에서 가능하겠습니까? | 선택 : ⑤ 판단 곤란 그렇게 판단하시는 이유 : BIM 확대의 기준이 모호함. 내역에 BIM 구축비를 2~3억이라도 편성해서 적용시키면 가능한 상황임. 다만, 내역에 미반영되어 있거나 기본 및 실시설계 단계에서 설계사의 BIM 구축이 의무화되지 않으면 자생적으로 BIM을 수행하지는 않을 것으로 판단됨. |
| Q1-2. 현행 방침대로 '27년에 시행할 경우, 가장 우려되는 문제는? | 선택 : 비용 : BIM 대가 산정 기준이 분야별로 달라 사업마다 편차 / 검수 : 성과품 검수 체계·인력 미비 가장 우려되는 문제가 실제로 어떤 형태로 나타날지 적어 주십시오 : 예산이 편성되어도 설계와 이원화되어 최소 비용으로 BIM 용역사에 외주만 보낼 것으로 예상됨. 공종에 특수성을 감안하지 않고 BIM 예산/내역이 적게 잡혔다고 할 것이고, 외주비 절감을 위해 최소한의 업무 범위만 수행할 것으로 예상됨. 성과품 검수를 꼼꼼하게 하기도 어렵고, 검수 결과를 이행시키기도 과업과 무관하게 BIM이 진행되므로 강하게 강제하지 못하고 준공될 것으로 예상됨. 도면이나 수량을 BIM에서 산출하도록 강제하면 성과품 검수가 자연스럽게 수행될 수 있으나, 설계사의 수행 역량 부족과 비용 증가로 인해 거센 반발에 부딪힐 것임. BIM 기반의 설계가 가능한 몇몇 설계사가 독식한다는 반발이 나올 것이며, BIM 기반 설계가 가능한 설계사도 설계비 인상을 요구할 것임. |
| Q2. 확대에 앞서 반드시 갖춰져야 할 것 | 선택 : 업체 선정 평가에 BIM 반영 (설계·감리 용역 PQ, 시공사 입찰) / 2D 도면 병행 작성 부담의 해소 / BIM 성과의 기존 문서 대체 인정 (법적 지위) 가장 시급한 1개를 고르신다면, 구체적으로 어떤 형태로 마련되어야 합니까? : 도면과 수량을 BIM으로 작성하게 하고 BIM 모델에 담기게 하면 BIM 설계가 자동적으로 수행됨. 이를 이행하지 못하고 기존의 CAD나 엑셀로 수량을 산출한 경우는 준공 승인을 미루고, 다른 입찰에 패널티를 줘야 설계사나 시공사 경영층에서 BIM 의무화에 대한 중요성을 인식할 것임. 이후 몇몇 도면이나 수량은 BIM에서 만들 수 없다거나 CAD, 엑셀을 써야한다고 할 것인데, 이에 대해 예외적으로 CAD, 엑셀 사용을 승인하고, 장기적으로 이런 항목은 성과품에서 제외시켜주고 BIM 성과품이 단일의 설계 성과품으로 납품되게 해야함. (설계 단계에서 BIM에 반영하기 어렵거나 필요하지 않은 마이너 아이템들은 기초 수량에 할증하거나 경비를 책정하는 방식으로 간소화시켜야 함) |
| Q3. 시설군별·단계별 지금 확대 가능 범위 | 도로(선형) (설계단계 BIM 적용) : △ 도로(선형) (시공단계 연계) : △ 교량 (설계단계 BIM 적용) : △ 교량 (시공단계 연계) : △ 터널·지하구조물 (설계단계 BIM 적용) : △ 터널·지하구조물 (시공단계 연계) : △ 철도(도시철도) (설계단계 BIM 적용) : △ 철도(도시철도) (시공단계 연계) : △ 공공건축 (설계단계 BIM 적용) : ○ 공공건축 (시공단계 연계) : ○ 상·하수도 (설계단계 BIM 적용) : ○ 상·하수도 (시공단계 연계) : ○ 하천·치수 (설계단계 BIM 적용) : △ 하천·치수 (시공단계 연계) : △ 공동구·지하시설물 (설계단계 BIM 적용) : △ 공동구·지하시설물 (시공단계 연계) : △ |
| Q3-2. 총공사비 구간별 '27년 BIM 적용 가능성 | 300억~500억 미만 : − 판단곤란 500억~1,000억 미만 : − 판단곤란 1,000억 이상 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 구간별로 판단이 다르다면 그 이유 : 현실적으로 총공사비가 1000 미만이면 직공비는 500억 미만인데, 소규모 프로젝트에서 2~3억을 들여서 BIM을 한다는 건 쉽지 않음. 2~3억 이하로 BIM을 수행하거나 자체적으로 하는것은 품질이 떨어져 의미있게 설계나 시공시 활용이 어려움. 오히려 대형 프로젝트를 더 철저히 관리하고, 이를 단계적으로 중형, 소형 프로젝트로 확산하는 것이 중요함(대형 프로젝트에서 5~10억을 들여 수행한 BIM이 효과를 본다면, 중소형프로젝트에서도 이 금액의 70% 수준으로 BIM 예산을 유지하고 그대로 수행하는 전략이 필요함) |
| Q4. Q3에서 ×로 표시하신 시설군(설계단계·시공단계 모두)은 무엇이 문제입니까? | 시설군과 단계(설계·시공)를 함께 적어 주십시오. 표준·라이브러리 부재, 발주 관행, 모델 활용처 부족 등 구체적인 사유 : 프로젝트 규모가 작아서 BIM을 수행하고 관리하는 별도의 인력을 둘 수 없으며, 겸업 형태로 관리를 할 수 밖에 없음. 따라서 BIM은 후순위로 밀리게 되고 기존 방식으로 설계 시공을 수행하게 됨. |
| Q5. '27년 적용 대상 기준으로 가장 적절한 안은? | 1순위 : (바) 위 안들 외의 기준 2순위 : (라) 금액 기준 없이, 주요 구조물이 포함된 공사 전부 (바) 선택 시 기준 서술 : 3,000억 이상 모든 공사 1순위로 고르신 이유와, 그 안의 예상되는 부작용 : 3,000억 이상 공사도 막상 설계, 시공을 수주한 회사들은 제대로 이행 안 할 것임. 따라서 3,000억 공사에 대해서 제대로 수행하게 하고, BIM 검수를 철저히하여 승인을 못 받으면 지체상금 및 벌점부과, 후속 입찰 참여 금지 등의 규제를 강하게 해야됨. 그렇게 해서 3,000억 이상 공사에 BIM이 정착되어야 그 이하의 중소형 공사에 대해서도 경각심을 갖고 BIM을 수행할 것임. |
| Q6. 적용 확대 방식으로 어느 것이 현실적입니까? | 선택 : ① 금액 기준을 단계적으로 내려 대상 확대 (현행 서울시) 선택하신 이유와, 서울시에 적용할 때 유의할 점 : 요구수준은 설계도면 및 수량을 전부 BIM으로 도출하도록 하는 것이며, 이를 이행하지 못하면 손해를 보더라도 설계사나 시공사가 이를 수행하도록 페널티를 부과해야 함. 이후, 금액 기준을 낮추면 자연스럽게 이행하게 됨 (페널티가 강하면, BIM 수행 역량이 확보된 업체만 입찰에 참여할 것이며, 역량이 부족한 회사는 비용을 더 책정해서 입찰에 참여할 것임) |
| Q7. 총공사비 300억 원 기준선은 타당합니까? | 선택 : ④ 금액 기준 자체가 적절하지 않다 선택 : 구조물의 복잡도 (지하·복합구조 등) / 발주방식 (기술형입찰 여부 등) |
| Q8. '29년 '100억↑ 건축공사' 단계는 어떻게 보십니까? | 선택 : ④ 판단 곤란 |
| Q9. 국가(28년)보다 서울시가 1년 앞선('27년) 확대, 어떻게 보십니까? | 서울시의 발주·공사관리·유지관리 여건을 고려하여 기재해 주십시오. : 예산을 편성해서 BIM을 수행하면 확대되었다고 말할 수 있음. 그러나 실제 프로젝트에서 의미있게 활용되었거나 BIM을 통해 설계 생산성 향상 및 설계/시공 품질 향상을 달성했다고 하려면 확대라고 말하기 어려움. |
| Q10. 국토부 후속 기준(대가·설계도서 기준 등) 미정비가 현장에 주는 영향 | 선택 : 작다 현재 기준으로 처리하기 어려웠던 분야·업무가 있다면 적어 주십시오. : 기준이랑 무관하게 업계에서 BIM 중심의 설계를 수행하려는 의지가 있어야 됨. 기준이 아무리 잘되어있어도 이에 대한 보상 및 패널티가 강하지 않으면 구색만 갖추는 식의 BIM 수행 관행이 개선되기 어려움. |
| Q11. 타 발주기관(LH·SH·도로공사·국가철도공단 등) BIM 과업 수행 경험 | 선택 : 있음 BIM 업무 대가 수준 : 서울시보다 높음/많음 성과품 요구수준 : 서울시보다 높음/많음 검수의 엄격성 : 서울시보다 높음/많음 과업 수행 기간의 여유 : 비슷 수행 기관 (해당 시) : LH, 도로공사, 국가철도공단 가장 크게 달랐던 점과, 서울시가 참고할 만한 부분 : 대부분 예산을 상당히 많이 책정했었으나, 지금은 외주 중심으로 운영되는 현황을 파악하고 축소하는 분위기임. 그래도 예산이 많이 책정되는 편임. 다만 검수는 엄격하지 않으며, BIM 활용 과정에 대한 검수가 없어서 여전히 실무 활용도는 낮고, 외주 시행으로 설계도서와 이원화된 BIM 성과품 작성에 그치고 있음. |

Ⅲ. BIM의 경제성에 대한 판단 (E1~E6 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| E1. BIM 적용 시 설계 실제 투입(공수) 증가 수준 | 선택 : ① 5% 미만 |
| E2. BIM으로 착공 전 발견되는 설계오류 규모 | 선택 : ① 명확히 이득 선택 : 터널·지하 / 공공건축 1건당 착공 전 발견 간섭·오류 건수 : 10건↑ 오류 1건이 착공 후 발견 시 설계변경 증액 : 판단곤란 |
| E3. 공공이 감수할 만한 추가비용의 한계 | 선택 : ② 설계비 10% 추가까지 |
| E4. 확대가 경제적으로 타당해지는 시점 | 선택 : ① 이미 감당 가능한 수준 그렇게 보시는 근거 (업계 여건·기술·기준 정비 등) : 기술적으로는 충분히 가능하며, 기술적으로 불가능한 부분은 마이너한 부분이므로 설계 성과품 작성시 생략하거나 기존 방식을 병행해도 됨. 다만, 엔지니어가 직접 BIM으로 설계하는 것은 한국 설계사 역량상 어려우므로 엔지니어와 BIM 오퍼레이터가 공동으로 프로젝트로 수행하는 형태로 설계를 진행하고 이에 대한 대가를 지급할 필요가 있음. |
| E5. BIM 대가(별도 추가 대가) 지급이 맞다고 보십니까? | 선택 : ④ 필요 없음 — 설계 효율로 상쇄, 기존 설계비로 충분 그렇게 판단하시는 이유 (대가가 있을 때와 없을 때 현장 차이) : 대가가 있으면 저비용의 외주 처리를 장려하는 것 밖에 안됨. BIM 수행 과정과 성과품 검수를 면밀히하여 전환 BIM 수행시 설계비를 지급하지 않고, 성과품을 반려시키는 형태로 BIM 수행을 독려하고, BIM 대가를 별도로 지급하는 것이 아니라 설계비 자체를 올려주는 것이 바람직함. BIM 대가를 별도로 지급할 경우, 설계사에 지급하기 보다는 BIM 용역사에 지급하여 설계사의 설계 성과품을 BIM으로 검수하여 설계 오류를 찾아내고, 수정하는 것이 효율적임. |
| E6. (대가가 필요하다고 보시는 경우) BIM 대가는 어떻게 다루는 것이 맞습니까? | 선택 : ⑤ 판단 곤란 |

Ⅳ-2. 시공 분야 문항 (C1~C7)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| C1. 설계단계 BIM 성과품을 시공에서 실제 활용? | 선택 : 간섭검토·시공성 사전 확인 / 시공상세도 작성 |
| C2. 활용하지 못했다면, 무엇이 문제였습니까? | 상세수준·정확도·납품 형식·인계 시점 등 : 대부분 실제 시공 정보를 추정하여 반영하거나 반영하지 않고 있으므로 활용이 불가함. 활용하려면 무엇이 달라져야 합니까? : 착공 초기에 시공 정보가 확정되면 이를 바탕으로 초기 BIM을 수행하고, 지속적으로 활용하는 현장의 설계팀이나 공사팀 자리에BIM 오퍼레이터를 상주시켜야 함. |
| C3. BIM으로 잡아낸 오류의 효과는 어디에, 어떤 형태로 남습니까? | 선택 : 변경되지 않은 일이라 비교 대상 없음 선택 : 검출 건수·유형 / 조치 결과 착공 전 오류 검출 효과 체감 : 뚜렷 결과가 기록되는 곳 : 사내 문서만 기억에 남는 사례 (사업명 생략 가능) : 정수장이나 지하철 정거장의 기계, 배관 등의 설계 오류 검출 및 수정에 효과적임. 공종별 설계 담당자들이 참여하는 CDE에서 간섭 검토 및 이슈 처리 업무를 수행하여 자동적으로 기록되게 함. 실제 오류 수정을 통한 재시공 비용 절감액을 추정하기 보다는 설계 품질 향상에 초점을 맞추어 수행함. |
| C4. 설계 BIM을 시공에 쓰기 위한 추가 부담·현장 여건 | 재모델링 필요 정도 : 전면 재작업 추가 비용 부담 주체 : 시공사 자체 부담 공사비에 BIM 단가가 없을 때 : 최소 수준만 시공 BIM 수행 방식 : 혼합 발주처 감독·CM기술인의 BIM 역량 : 매우 부족 |
| C5. 300억~1,000억 규모 공사에 BIM을 적용할 때 가장 큰 애로 | 선택 : 공사비에 단가 미계상 / 발주자 요구수준 불명확 이 규모에서 대형사업과 결정적으로 다른 점 : 시공 BIM의 경우, 상주가 필수적인데(비상주 수행시 현장에서의 활용 효과가 거의 없음), 이 경우 연간 1억 수준의 비용을 책정해야되는데, 소규모 공사에서 이를 반영하기는 불가능함. 최소한의 비용으로 책정하면 비상주 수행이 불가피하고 이 경우, 현장에서 활용은 못하고 의미없는 성과품만 납품하고 과업이 종료됨. |
| C6. 시공사가 BIM을 의무가 아니라 필요해서 쓰게 하려면? | 예: BIM 성과를 시공상세도·검측 문서로 인정, 발주처 지원환경, 감독·감리 BIM 역량 등 : 시공 엔지니어링을 도면이 아닌 BIM에서 수행하도록 하고, 시공상세도를 BIM 기반으로 작성하게 해야함. 이를 이행하지 않은 경우 지체 상금 부과, 벌점 부과를 통해 경각심을 갖도록 해야함. 반대로 BIM을 효과적으로 활용하여 성공적으로 수행한 업체는 향후 입찰 참여시 당락을 좌우할 수준의 가점을 부여하면, BIM 대가를 지급하지 않더라도 열심히 하게됨 |
| C7. 시공단계 BIM의 비용 대비 효과가 가장 큰 공종 | 선택 : 지장물 이설·간섭 구간 / 설비·전기 배관 밀집부 그 공종에서 실제로 어떤 문제를 미리 잡을 수 있었는지 : 간섭 사항을 시각적으로 확인하고, 공종별 설계담당자들의 협업(BIM 코디네이션)을 통해 실질적인 해결책을 마련할 수 있음. |

Ⅴ. 마무리 (Z1~Z5)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Z1. BIM 확산을 위해 공공이 해야 할 일 (각 1줄) | 공공이 준비할 것 : BIM 수행 과정에 대한 철저한 검증과 이행 독려 공공이 지원할 것 : BIM 우수업체에 대한 입찰시 유의미한 가점 부여 공공이 제도·기준으로 정할 것 : BIM 중심의 성과품 납품 체계(2D 성과품 작성 및 납품 면제 및 최소화) |
| Z2. 본 연구의 로드맵 조정(안)에 반드시 담겨야 한다고 보시는 것 | BIM 중심의 설계 시공 전환시, BIM에 투자를 많이하고 준비를 많이해온 대형 설계사/시공사의 독과점이 불가피함. 따라서 이에 대한 업계 반발을 넘어설 수 있는 정책적 논리를 마련해야 함. |
| Z3. 2027년 이후 후속 과업에서 우선 다룰 것 | 선택 : 적용 성과 데이터 축적·분석 / 발주·입낙찰 제도 개선 |
| Z4. BIM의 경제적 효과를 수치로 보여 주는 국내외 사례 | 기관·사업명 또는 보고서명 수준으로 충분 : 항공, 자동차 산업의 3차원 설계 사례. |
| Z5. 추가 협조 가능 여부 | 선택 : 유선·화상 가능 연락처 (선택) : 010-8905-2958 |

2026.10.20

자문위원 : 현대건설 토목사업본부 책임매니저  황재웅  (서명 생략·전자 제출)