자문 의견서

Ⅰ. 자문위원 인적사항

| 성명 | 김홍조 |
| --- | --- |
| 소속 | 연세대학교 건설환경공학과 |
| 직위 | 부교수 |
| 응답 분야 | ① 대학·연구기관 소속 → 학계 |
| 경력·BIM 실적 | 총 9년 (BIM 0년) / 공공 0건 · 민간 10건 |
| 주요 수행 시설군 | - |
| 회신일 | 2026.10.28 |

Ⅱ. 공통 문항 (Q1~Q11 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Q1. 2027년 '300억↑ 기타공사(토목은 구조물 포함)' 확대가 현장에서 가능하겠습니까? | 선택 : ② 선결조건이 충족되면 가능 그렇게 판단하시는 이유 : 2027년 확대 방향에는 동의한다. 다만 공사비만으로 일률 적용하면 모델 납품 자체가 목적이 될 수 있다. 발주 전에 활용 목적, 공종별 필수 정보와 상세수준, 추가 업무 대가, 검수 담당자 및 절차를 확정한 사업부터 시행하는 것이 적절하다. 300억~500억원 구간은 주요 구조물의 간섭검토·설계 정합성 확인부터 시작하고, 공정 및 유지관리 연계는 별도 과업과 예산을 확보하여 확대하는 것이 필요할 것으로 생각한다. |
| Q1-2. 현행 방침대로 '27년에 시행할 경우, 가장 우려되는 문제는? | 선택 : 이행 담보 : BIM 평가·확인 장치 미비 (형식적 이행) / 검수 : 성과품 검수 체계·인력 미비 가장 우려되는 문제가 실제로 어떤 형태로 나타날지 적어 주십시오 : 완성된 2D 설계를 사후에 3D로 옮겨 납품하고 실제 설계 의사결정에는 활용하지 않는 형식적 이행이 우려된다. 발주기관이 파일 열람과 외형 확인만으로 검수를 마치면 속성 누락, 도면·모델 불일치, 미해결 간섭이 남아도 확인하기 어렵다. 이는 직접 수행 사례의 진술이 아니라 제도 설계상 예상되는 문제이다. |
| Q2. 확대에 앞서 반드시 갖춰져야 할 것 | 선택 : BIM 설계대가 산정 근거 / 성과품 요구수준의 명확화 (필수/권장) / 성과품 검수 기준·절차 가장 시급한 1개를 고르신다면, 구체적으로 어떤 형태로 마련되어야 합니까? : 가장 시급한 것은 성과품 요구수준의 명확화이다. 시설군·사업단계·활용 목적별로 필수 객체, 형상·속성 정보, 좌표체계, 교환 형식, 제출 시점, 검수 항목을 묶은 표준 과업서가 필요하다. 필수와 선택 업무를 구분하고 각 항목의 대가 및 합격 기준을 연결해야 한다. LOD 숫자만 제시하기보다 어떤 판단에 어떤 정보를 사용할지 명시해야 한다. |
| Q3. 시설군별·단계별 지금 확대 가능 범위 | 도로(선형) (설계단계 BIM 적용) : ○ 도로(선형) (시공단계 연계) : △ 교량 (설계단계 BIM 적용) : ○ 교량 (시공단계 연계) : △ 터널·지하구조물 (설계단계 BIM 적용) : ○ 터널·지하구조물 (시공단계 연계) : △ 철도(도시철도) (설계단계 BIM 적용) : ○ 철도(도시철도) (시공단계 연계) : △ 공공건축 (설계단계 BIM 적용) : − 공공건축 (시공단계 연계) : − 상·하수도 (설계단계 BIM 적용) : ○ 상·하수도 (시공단계 연계) : △ 하천·치수 (설계단계 BIM 적용) : − 하천·치수 (시공단계 연계) : − 공동구·지하시설물 (설계단계 BIM 적용) : − 공동구·지하시설물 (시공단계 연계) : − |
| Q3-2. 총공사비 구간별 '27년 BIM 적용 가능성 | 300억~500억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 500억~1,000억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 1,000억 이상 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 구간별로 판단이 다르다면 그 이유 : 규모가 클수록 전담인력과 비용을 확보할 여지는 크지만, 공사비가 전체 공종의 수행 및 검수 역량을 보장하지는 않는다. 세 구간 모두 주요 구조물 중심 적용은 검토할 수 있으며, 대형 또는 복합사업은 준비도 평가를 거쳐 적용 범위를 넓히는 것이 적절하다. |
| Q4. Q3에서 ×로 표시하신 시설군(설계단계·시공단계 모두)은 무엇이 문제입니까? | 시설군과 단계(설계·시공)를 함께 적어 주십시오. 표준·라이브러리 부재, 발주 관행, 모델 활용처 부족 등 구체적인 사유 : ×로 판단한 시설군은 없다. 시설군별 수행·검수 역량을 비교할 직접 자료가 없어 대부분이 판단하기 곤란하긴 하다. 응답자의 지식을 기반으로 적용 및 연계 수준을 응답하였다. 일반적으로 기존 지하시설물 정보의 불확실성, 비정형 지반·수리 정보, 설계·시공 간 모델 인계 책임은 별도 검토가 필요하며, 이를 해당 시설군 전체의 적용 불가로 해석해서는 안 된다. |
| Q5. '27년 적용 대상 기준으로 가장 적절한 안은? | 1순위 : (가) A안(대상·시기 유지, 요구수준 단계화) — 300억↑ 기타공사, 토목은 구조물 포함, 상세수준은 주요 구조물 중심으로 시작해 단계 상향 2순위 : (다) C안 — 500억↑(타당성조사 대상)부터, 토목은 교량·지하구조물 등 주요 구조물 포함 공사 1순위로 고르신 이유와, 그 안의 예상되는 부작용 : 확대 일정의 예측 가능성을 유지하면서 초기에는 주요 구조물과 활용성이 높은 업무에 집중할 수 있다. 다만 요구수준을 낮추는 과정에서 활용할 수 없는 최소 모델만 납품하는 부작용이 생길 수 있으므로, 핵심 활용 목적과 필수 정보, 검수 항목은 유지해야 한다. 2순위 C안은 준비가 부족한 경우의 대안이며, 300억~500억원 사업도 자발적 시범 적용과 성과 수집에는 참여할 수 있도록 한다. |
| Q6. 적용 확대 방식으로 어느 것이 현실적입니까? | 선택 : ④ 금액 구간과 요구수준을 교차 적용 (독일 연방건축 사례) 선택하신 이유와, 서울시에 적용할 때 유의할 점 : 공사비는 행정적 대상 선정에 활용하되, 실제 과업은 구조 복잡도, 공종 간 인터페이스, 활용 목적, 발주기관 준비도에 따라 차등화하는 것이 합리적이다. 금액 구간별 기본 과업과 복잡도에 따른 추가 과업을 표준화하고, 발주 후 요구가 늘어나는 경우에는 비용과 기간을 함께 조정해야 한다. |
| Q7. 총공사비 300억 원 기준선은 타당합니까? | 선택 : ④ 금액 기준 자체가 적절하지 않다 선택 : 구조물의 복잡도 (지하·복합구조 등) / 관련 공종의 수 |
| Q8. '29년 '100억↑ 건축공사' 단계는 어떻게 보십니까? | 선택 : ④ 판단 곤란 |
| Q9. 국가(28년)보다 서울시가 1년 앞선('27년) 확대, 어떻게 보십니까? | 서울시의 발주·공사관리·유지관리 여건을 고려하여 기재해 주십시오. : 첨부 양식에서 제시한 국가, 서울시 일정의 비교를 전제로 할 때, 1년 선행 자체보다 발주 준비도의 차이가 중요하다. 서울의 지하, 복합공사에서는 사전 간섭검토의 활용 가치가 클 수 있으나, 기존 시설물 자료와 기관 간 정보 연계가 부족하면 모델의 신뢰성이 낮아질 수 있다. 준비된 사업은 2027년부터 시행하고 준비가 부족한 사업은 과업 범위를 조정하되, 공통 검수 지원과 성과 측정을 병행할 것을 제안한다. |
| Q10. 국토부 후속 기준(대가·설계도서 기준 등) 미정비가 현장에 주는 영향 | 선택 : 크다 현재 기준으로 처리하기 어려웠던 분야·업무가 있다면 적어 주십시오. : 직접 수행 중 처리에 어려움을 겪은 사례는 확인이 필요하다. 제도적으로는 설계, 시공, 준공 단계별 추가 업무의 구분, 모델 변경에 따른 대가 조정, 모델과 2D 도면의 불일치 처리, 분리 발주 시 인계·갱신 책임을 명확히 할 필요가 있다. 본 판단은 양식에 제시된 기준 정비 상황을 전제로 한다. |
| Q11. 타 발주기관(LH·SH·도로공사·국가철도공단 등) BIM 과업 수행 경험 | 선택 : 없음 가장 크게 달랐던 점과, 서울시가 참고할 만한 부분 : - |

Ⅲ. BIM의 경제성에 대한 판단 (E1~E6 · 모든 응답자)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| E1. BIM 적용 시 설계 실제 투입(공수) 증가 수준 | 선택 : ⑤ 판단 곤란 |
| E2. BIM으로 착공 전 발견되는 설계오류 규모 | 선택 : ⑤ 판단 곤란 1건당 착공 전 발견 간섭·오류 건수 : 판단곤란 오류 1건이 착공 후 발견 시 설계변경 증액 : 판단곤란 |
| E3. 공공이 감수할 만한 추가비용의 한계 | 선택 : ② 설계비 10% 추가까지 |
| E4. 확대가 경제적으로 타당해지는 시점 | 선택 : ⑤ 시간이 지나도 자연히 해소되지 않음 그렇게 보시는 근거 (업계 여건·기술·기준 정비 등) : 소프트웨어 숙련과 자동화만으로 경제성이 확보되지는 않는다. 2D, 3D 중복 작성, 활용하지 않는 정보의 과다 입력, 검수 반복, 단계 간 모델 재작성 등의 원인이 남으면 비용 부담도 지속된다. 일정 연수 후 일괄 확대하기보다 업무 중복 감소와 실제 활용 성과를 확인해 다음 단계로 전환해야 한다. E3의 일률적인 추가비용 상한은 사업별 자료가 없어 공란으로 두었다. |
| E5. BIM 대가(별도 추가 대가) 지급이 맞다고 보십니까? | 선택 : ① 필요 — 추가 업무이므로 별도 대가 필요 그렇게 판단하시는 이유 (대가가 있을 때와 없을 때 현장 차이) : 발주자가 별도로 요구하는 모델 작성, 속성 구축, 검증, 협업, 인계 업무에는 합리적인 대가가 필요하다. 대가가 없으면 납품 직전 최소 모델 작성에 그칠 유인이 커진다. 다만 기존 설계 업무와 중복 지급하지 않도록 업무분해표로 추가 업무를 구분하고, 자동화로 줄어드는 작업량과 모델 재사용 수준을 반영해 기준을 갱신해야 한다. |
| E6. (대가가 필요하다고 보시는 경우) BIM 대가는 어떻게 다루는 것이 맞습니까? | 선택 : ① 별도 대가기준이 반드시 필요 |

Ⅳ-5. 학계 분야 문항 (R1~R7)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| R1. 금액 기준 단계적 하향 방식의 국제 동향 적절성 | 선택 : ② 금액에 시설군·요구수준 기준을 함께 판단 근거 (참고 국가·기관 사례) : 금액은 대상 선정의 명확성을 제공하지만 필요한 정보와 활용 효과까지 설명하지는 못한다. European Commission/EASME의 2021년 공공조달 BIM 비용·편익 방법론은 사업 생애주기 단계와 비용·편익 항목을 구분해 평가하도록 구성되어 있다. 이를 참고하면 금액 기준에 시설군·사업 특성과 요구수준을 함께 적용하는 방식이 적절하다. 이 자료를 특정 국가의 의무화 금액 기준을 입증하는 근거로 사용한 것은 아니다. |
| R2. BIM 적용 효과 검증 지표 | 선택 : 설계변경 건수·증액 규모 / 시공 재작업·클레임 / 유지관리 단계 정보 활용도 선택 지표를 서울시 사업에서 실제 수집하려면 어떻게 측정·기록? : 설계변경은 사유, 발생 단계, 변경 금액을 기록하고 발주자 요구 변경, 물가, 수량 변화와 설계오류를 구분한다. 재작업은 원인/투입 공수/비용/지연일을 동일 양식으로 기록하되 설계변경 비용과 중복 계상하지 않는다. 유지관리는 인수 필수정보의 충족률과 실제 점검/보수 업무에서의 조회/갱신 건수를 기록한다. 모델 객체 ID와 이슈/설계변경/작업지시 ID를 연결하고, 분기별로 발주자와 수행자가 함께 확인하도록 한다. |
| R3. 서울시 다음 확대 단계 판단을 위한 평가 설계 | 적용/미적용 비교, 사전·사후 비교, 사례 연구 등 방법과 최소 사례 수·관측 기간 : 시설군, 공사비, 복잡도, 발주방식이 유사한 적용/미적용 사업을 짝지어 비교하고 사업 시작 전에 지표와 기준선을 정할 것을 제안한다. 초기 탐색평가는 적용 10건·비교 10건 등 총 20건 내외에서 시작하되, 이는 통계적 충분성을 보장하는 최소 표본수가 아니다. 초기 분산과 효과크기를 확인한 뒤 표본수를 재산정해야 한다. 최소 2년간 설계/시공 진행 자료를 수집하고, 준공 사업은 인계 후 1년 이상 실제 활용을 별도로 추적한다. 완료되지 않은 사업으로 생애주기 편익을 확정하지 말고 추정치와 관측치를 구분한다. |
| R4. BIM 대가의 근거로 타당한 것 | 선택 : ① 추가 업무량 (투입 공수·경비) 그 원칙을 실제 대가 산정에 적용할 때의 한계 : 계약 대가는 우선 추가 업무의 공수/경비로 산정하고, 생애주기 편익은 공공의 투자/확대 판단에 활용하는 것이 적절하다. 편익은 사업 특성과 활용 주체에 따라 달라 설계자의 보수에 직접 연결하기 어렵다. 공수 방식도 비효율을 보상할 수 있으므로 표준 업무분해와 실적 기록을 마련하고, 난이도/재사용/자동화 수준에 따른 보정을 적용해야 한다. |
| R5. BIM 인력 부족 해소를 위한 학계·교육기관 역할 | 선택 : 산학 연계 실무 프로젝트 / 공공 발주자(공무원) 교육 현재 대학·연구기관의 BIM 교육·연구 여건과 한계 : 대학 교육은 모델 작성 기능에 더해 정보 요구 정의, 데이터 품질 검증, 공정/안전/유지관리 활용을 연결할 필요가 있다. 산학 프로젝트에서 익명화된 실제 과업서/모델/검수 기록을 활용하고, 공공 발주자 교육은 요구수준 결정과 성과품 검수에 집중하는 것이 효과적이다. 다만 실제 사업 데이터 접근 제한, 소프트웨어 중심 실습, 지속적인 현장 지도인력 확보가 제약이 될 수 있다. |
| R6. BIM 적용 확대 단계·속도 조정 참고 연구/사례 | 국내외 논문·보고서·제도 사례를 자료명·기관·연도 수준으로. 효과가 제한적이었던 사례도 도움. : European Commission/EASME, Calculating costs and benefits for the use of Building Information Modeling in public tenders: Methodology handbook, 2021, DOI: 10.2826/048648. 공공 발주사업의 계획·설계, 시공, 운영·유지관리 단계별 비용·편익을 구분하고, 다양한 규모와 유형의 조달을 반영한 6개 예시를 제시한다. 서울시에는 획일적인 편익률을 적용하기보다 사업별 입력자료와 가정을 공개하는 평가체계를 설계하는 데 참고할 수 있다. 예시 계산값과 실제 관측 효과를 구분해야 한다. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5a4c7b3-cf12-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en |
| R7. BIM 모델을 설계도서·시공상세도로 인정(2D 대체) 추진 방식 | 선택 : ③ 일부 성과품(수량·간섭검토 등)부터 부분 인정 전제 조건과 관련 법령·기준 개정 시 쟁점 : 수량산출 근거와 간섭검토 결과 등 검증 가능한 일부 성과품부터 대체 인정 범위를 정하는 방안을 제안한다. 승인 모델의 버전/좌표/정확도/필수 속성, 전자 승인과 변경 이력, 도면 불일치 시 적용 순서, 작성/검토/승인 책임을 계약에 명시해야 한다. 개방형 형식의 교환/보존 가능성도 확인해야 한다. 실제 설계도서 대체 인정은 관련 법령/기준의 허용 범위를 검토한 뒤 추진하며 계약 문구만으로 법정 제출 의무를 대체할 수 있다고 가정해서는 안 된다. |

Ⅴ. 마무리 (Z1~Z5)

| 문항 | 자문 의견 |
| --- | --- |
| Z1. BIM 확산을 위해 공공이 해야 할 일 (각 1줄) | 공공이 준비할 것 : 활용 목적별 표준 과업서/정보 요구/검수 체크리스트와 발주기관 공동 검토체계를 준비한다. 공공이 지원할 것 : 추가 업무 대가, 중소기업의 실무 교육/도구 활용, 발주자 검수 역량과 공통 데이터 환경을 지원한다. 공공이 제도·기준으로 정할 것 : 필수 성과품·합격 기준, 단계 간 인계/갱신 책임, 변경 시 비용/기간 조정 및 문서 간 우선순위를 정한다. |
| Z2. 본 연구의 로드맵 조정(안)에 반드시 담겨야 한다고 보시는 것 | 첫째, 2027년 300억원 이상 확대는 유지하되 사업 준비도와 활용 목적에 따른 차등 과업을 둔다. 둘째, 초기에는 주요 구조물의 설계 정합성과 간섭검토에 집중하고, 시공·유지관리 연계는 인계 책임과 예산을 확보한 사업에서 확대한다. 셋째, 다음 단계 확대 여부는 단순 모델 납품률이 아니라 검수 통과, 실제 활용, 추가 업무량, 재작업 감소에 관한 자료로 판단한다. 넷째, 2029년/2030년 단계의 범위는 초기 성과평가 후 확정하고 예외/보완 절차를 함께 제시한다. AI를 활용한 모델 생성/검토 자동화는 보조수단으로 도입하되 결과의 정확성 검증과 승인 책임은 유지해야 한다. |
| Z3. 2027년 이후 후속 과업에서 우선 다룰 것 | 선택 : 성과품 검수 기준·체계 정비 / 적용 성과 데이터 축적·분석 |
| Z4. BIM의 경제적 효과를 수치로 보여 주는 국내외 사례 | 기관·사업명 또는 보고서명 수준으로 충분 : European Commission/EASME(2021), Calculating costs and benefits for the use of Building Information Modeling in public tenders: Methodology handbook. 공공조달 BIM의 비용·편익을 계산하는 도구와 6개 적용 예시가 제시되어 있어 서울시 평가 틀에 참고할 수 있다(DOI: 10.2826/048648). 예시의 계산 결과를 서울시에서 실현된 절감률로 해석하거나 그대로 전용해서는 안 된다. 국내 직접 수행사업에서 확인한 경제성 수치는 보유 여부 확인이 필요하다. |
| Z5. 추가 협조 가능 여부 | 선택 : 곤란 |

2026.10.28

자문위원 : 연세대학교 건설환경공학과 부교수  김홍조  (서명 생략·전자 제출)